# 智慧家庭

# 自動瓦斯警報與自動通風系統

組別: 第 12 組

組員: 林品安、徐文献

前言

鄰近冬天，新聞媒體上時常出現室內中毒事件， 常常是因為使用暖爐或熱水器而導致昏迷的事件， 這對很多家庭都是不可忽視的潛在危機。

利用嵌入式系統來設計一套簡易的自動瓦斯警報與自動通風系統，來模擬現實家庭室內空氣瓦斯的檢測，並在濃度過高時採取通風與警報系統。

將利用ESP32 開發版連接偵測元件，來進行開發完成此次專案的成品。

設計方法

智慧屋房屋結構設計

設計方法

程式設計邏輯處理

房屋施工與感測器布建

- 先布建感測器，感測器一般值利用瓦斯濃度測試為0~100，而上限值會到達 300 多。我們透過除以 33 把濃度分成 10 個等級。

- 裝設 OLED 顯示器當成顯示幕前瓦斯濃度等級顯示器

- 裝設馬達當成窗戶開啟的動力

- 裝設 LED 指示燈，作成濃度超過的警報燈號

- 裝設 7 段式顯示器，顯示使用者設定的瓦斯警報臨

界值

程式解說

警示燈已

亮起

濃度超過

臨界值打開窗戶

完工與展示照片

LED 警報燈號

瓦斯濃度

臨界值顯示

瓦斯感測器

按鈕調高/調低臨界值

OLED

顯示現在濃度

期中作業反思

- 唯一比較大的問題是，馬達、 OLED 顯示器、7段式顯示器都已經接好，但把 LED 接上時會讓MQ2 感測的值飆漲且下不來，我們發現是因為 LED 沒有給電阻。

- 遇到第二個小問題是感測器與判斷的延遲導致在每

個功能之間產生時間差。

- MQ2 會因為過熱而導致功能失常，需要冷機

- 利用ESP32 上的BOOT 鍵可以解決程式無法燒錄進

ESP32 的問題

分工比例

分工比例

50%

50%

林品安	徐文献

參考資料

  - [ESP32] 輸入輸出接腳該如何使用呢？怎麼使

用 GPIO 才不會踩雷？

  - 使用 u8g2 程式庫製作自訂中文字

  - 超圖解 ESP32 深度實作